Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ3

_______________ A. Н. АЛФИМЦЕВ

« .   __ . » _________________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

Студент группы                                                                                                                                                            .

(Группа, фамилия, имя, отчество)

Тема работы Разработка структурированной кабельной сети для лаборатории тестирования мобильных устройств

Направленность НИР Учебная.

Источник тематики Кафедра

Задание

Разработать СКС этажа по архитектуре иерархической звезды с одной серверной и одной кроссовой комнатой, рассчитать количество и размещение розеток, ёмкость патч-панелей и заполнение телекоммуникационных шкафов, согласно выданному индивидуальному варианту задания. Рассчитать трафик камер и нагрузку на медиасервер и операторскую в штатном режиме MCU и аварийном режиме SFU; выбрать камеры с учётом кодека H.265 / H.265+ и обосновать пропускную способность каналов. Выполнить расчёт контрольных длин кабельных линий, сечений и заполнения кабельных каналов и лотков, нагрузки на подвесы и элементы крепления. Рассчитать тепловыделение, охлаждение и ИБП шкафов серверной и кроссовой; обосновать компоновку оборудования в шкафу и его заземление. Разработать техническое задание на СКС согласно ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 15.301-2016. Подобрать активное сетевое оборудование из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ и выполнить проверочный расчёт спроектированной сети. Оформить отчётные документы: расчётно-пояснительную записку объёмом от 60 до 100 листов согласно ГОСТ 7.32-2017 (LaTeX), чертёж схемы сети объекта на листе формата A2 согласно ЕСКД, схему логической топологии сети и ведомость покупных изделий.

Оформление научно-исследовательской работы

Расчетно-пояснительная записка на ______ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала

Чертёж схемы сети объекта на листе формата A2 согласно ЕСКД, схему логической топологии сети, ведомость покупных изделий.

Дата выдачи задания   « ___ » ____________ 2026 г.

| Руководитель курсовой работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  |  |
| Студент |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |